FS300 技术参数
频率

| 频率范围 | 9KHz-3GHz |
| --- | --- |
| 参考频率 |  |
| 老化 | 2×10E-6/年 |
| 温度漂移 | 1×10E-6（5 ℃～30℃ ） |
| 频率计数器 |  |
| 分辨率 | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz |
| 频率扫频宽度 | 1kHz～3GHz，0Hz |
| 频率纯度 |  |
| SSB相位噪声 | <-90dBc（1Hz）；10kHz载波偏移 |
| 剩余FM | <100Hz，典型值：60Hz ；1kHz分辨带宽，1kHz视频带宽 |
| 扫描时间 |  |
| 扫频宽度 ≥1kHz | 100ms～1000s |
| 扫频宽度 ＝0kHz | 10us～20s |
| 带宽 |  |
| 分辨带宽 （－3dB） | 200Hz～1MHz ； 1、2、3、5序列 |
| 视频带宽 | 10Hz～1MHz ；1、2、3、5序列 |

幅度

| 电平测量范围 | >137dB |
| --- | --- |
| zui大输入电平 |  |
| 50MHz～3GHz | ＋33dBm |
| 10MHz～50MHz | ＋26dBm |
| 9kHz～10MHz | ＋20dBm |
| 无互调范围 |  |
| 1MHz～100MHz | ≤ －60dBc （两个具有2×－30dBm单频信号） |
| 100MHz～3GHz | ≤ －70dBc（6dB输入衰减） |
| 谐波 | ≤ －60dBc （－40dBm， 0dB输入衰减） |
| 固有杂散响应 | ≤－85dBm（终端输入端，6dB输入衰减） |
| 其他杂散 | ≤ －60dBc（ 10MHz～3GHz，*混频器为－30dBm电平） |
| 显示的平均噪声电平 | ≤－110dBm，典型值为－120dBm（f>9kHz，300Hz分辨带宽，10Hz视频带宽，0dB输入衰减） |
| *混频器的1dB压缩点 | －10dBm（100kHz～3GHz，0dB输入衰减） |
| 参考电平设置范围 | －110dBm～＋36dBm |
| RF输入衰减范围 | 0dB～70dB（步长2dB，人工选择或自动耦合到参考电平） |
| 显示范围 | 80dB、40dB、16dB、8dB、线性 |
| 显示单位 |  |
| 对数 | dBm、dBuV、dBmV |
| 线性 | V、W |
| 踪迹 | 1个在用（active）踪迹和1个存储踪迹 |
| 电平测量不确定度 | ≤1.5dB |
| 标志 |  |
| 标志 | 1个标志和1个 Δ 标志 |
| 标志功能 | 峰值、下一个峰值、标志到中心、标志到参考值 |
| 标志显示 | 常规、Δ、噪声标志、频率计数器 |
| 触发器 | 自由运行、视频、外部、行 |

输入端

| RF输入端 |  |
| --- | --- |
| 连接头 | N阴头 |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| VSWR | <1.5（10MHz～3GHz，输入衰减 ≥20dB） |
| zui大输入电平 | ＋33dBm（输入衰减30dB） |
| zui大直流电压 | 30V |
| 外部触发器输入端 |  |
| 连接头 | BNC阴头 |
| 触发电压 | TTL电压 |
| 参考频率输入端 |  |
| 连接头 | BNC阴头 |
| 参考频率 | 10MHz±50Hz |
| 输入电压 | 0.5～2V（阻抗50Ω时） |

输出端

| 参考频率输出端 |  |
| --- | --- |
| 连接头 | BNC阴头 |
| 参考频率 | 10MHz |
| 输入电压 | >0.5V（阻抗50Ω时） |

通用数据

| 显示器 |  |
| --- | --- |
| 类型 | 5.4"有源TFT彩色显示器 |
| 分辨率 | 320×240 |
| 存储器位置 |  |
| 踪迹 | 5 |
| 设备设置 | 10 |
| 环境条件 |  |
| 工作温度 | ＋5℃～＋45℃（满足DIN EN 60068-2-1/2） |
| 储存温度 | －20℃～＋70℃ |
| 相对湿度 | 95％（40℃，无冷凝）（满足DIN EN 60068-2-3） |
| 机械承耐性 |  |
| 正弦振动 | 5Hz～150Hz：55Hz时zui大2g（满足DIN EN 60068-2-6） 55Hz～150Hz：0.5g恒定（满足DIN EN 61010-1和MIL-T-28800D类别5） |
| 随机振动 | 10Hz～500Hz：1.9g（满足DIN EN 60068-2-64） |
| 冲击 | 冲击谱（满足DIN EN 60068-2-27和MIL-STD-810） |
| 电磁兼容性 | 满足EN 555011 B类和EN 61326（EMC Directive 89/336/EEC） |
| EMI电场强度 | 10V/m |
| 安全类别 | DIN EN 61010-1/IEC61010-1 UL3111-1；CSA22.2 010.1 |
| 体积（宽×高×深） | 219mm×147mm×350mm |
| 重量 | 7.4kg |

FS300及选件订货信息

产品信息

| 名 称 | 型 号 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 频谱分析仪 | FS300 | 1147.0991.03 |
| PC机软件 | FS300－K1 | 1147.1017.02 |
| 机框适配器 | ZZA－300 | 1147.1281.00 |